暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称        计算机视觉         成绩评定

实验项目名称            图像缩小、恢复与频域分析

指导教师    赵乘骥     实验项目类型 仿真  实验地点 教108

学生姓名   林振涛     学号    2023101160      组号   无

学院     国际能源学院          系          专业  自动化

## 实验时间2026年4月10日晚上～4月10日2晚上

## 一、实验目的

本实验旨在对比频域 FFT 法与空域梯度法两种图像局部最高频率估计方法的一致性，验证梯度法作为 FFT 快速近似方案的有效性与局限性，为图像下采样抗混叠滤波的参数设计提供可靠依据。

1频域 FFT 法：对图像分块后做 FFT，提取包含 95% 能量的最高频率，作为局部频率的金标准；

2空域梯度法：在空域通过差分算子计算梯度幅值，经统计与映射得到近似局部最高频率；

3以平均绝对误差 (MAE)、皮尔逊相关系数为核心定量指标，结合可视化分析，验证两种方法的一致性，评估梯度法的近似精度与效率优势。

## 二、实验原理

### 2.1 频域 FFT 法（金标准）

将图像划分为固定大小的子块，对每个子块执行二维 FFT 并中心化，计算功率谱：

1计算子块总能量，按径向频率升序累积能量，找到包含 95% 能量的最高频率，作为局部频率的直接测量值；

2同时计算功率谱二阶矩，得到 FFT 域的均方根频率frms,FFT，作为频域频率特征。

### 2.2 空域梯度法（近似方案）

采用 3×3 Sobel 算子计算图像的 x、y 方向梯度，合成梯度幅值：

1计算梯度平方的均值，通过公式映射得到等效频率：
frms,grad=12πE(grad2)

2该方法全程在空域完成计算，无需频域变换，计算复杂度显著低于 FFT 法，适合实时处理场景。

### 2.3 一致性评价指标

1平均绝对误差 (MAE)
MAE=1Ni,j|fFFTij−fgradij|
反映两种方法频率估计的全局偏差，值越小，说明两种方法的整体一致性越好。

2皮尔逊相关系数 (Corr)
Corr=Cov(fFFT,fgrad)σFFT⋅σgrad
反映两种方法频率分布的线性相关性，取值范围为 [-1, 1]，越接近 1，说明两种方法的频率估计结果线性一致性越强。

## 三、实验环境与参数设置

编程语言：Python

核心依赖库：NumPy、OpenCV、Matplotlib

图像类型：灰度卡通图像（线条 + 纯色块的典型自然图像）

分块大小：8×8 像素（图像压缩与频率分析的标准分块）

能量阈值：95%（FFT 法提取频率的能量占比）

核心指标：MAE、皮尔逊相关系数

## 四、实验步骤

1图像预处理：读取灰度图像，按 8×8 分块均匀划分，丢弃边缘不足尺寸的像素；

2分块频率计算：

空域梯度法：逐块计算 Sobel 梯度→梯度平方均值→映射得到frms,grad；

频域 FFT 法：逐块 FFT→功率谱计算→提取frms,FFT与 95% 能量最高频率f95；

3一致性分析：构建全图频率分布矩阵，计算 MAE 与皮尔逊相关系数；

4可视化呈现：绘制原图、两种方法的频率热力图、散点图、误差直方图、示例块梯度与频谱图；

5结果总结：结合定量指标与可视化结果，分析两种方法的一致性与适用场景。

## 五、实验结果与分析

### 5.1 定量结果

皮尔逊相关系数：0.9582

平均绝对误差 (MAE)：6.5063

FFT 法 95% 能量最高频率均值：0.028243

### 5.2 可视化结果分析

1原图与频率热力图

原图为线条 + 纯色块的卡通图像，边缘与轮廓区域存在高频细节，纯色背景为低频区域；

空域梯度法与 FFT 法的frms热力图高度重合，高频区域集中在轮廓边缘，低频区域与纯色背景对应，两种方法对局部频率的空间分布判断一致；

FFT 法 95% 能量频率热力图进一步验证了高频区域的分布，与两种方法的热力图趋势完全吻合。

2散点图与相关性

散点图中数据点沿y=x直线紧密分布，皮尔逊相关系数高达 0.9582，说明两种方法的频率估计结果存在极强的线性相关性，梯度法能精准复现 FFT 法的频率分布规律。

3误差直方图

误差分布集中在 0 附近，大部分误差值小于 10，仅少数高频区域存在较大偏差，MAE=6.5063 说明整体偏差水平较低，梯度法的近似误差可控。

4示例块分析

平滑背景块的梯度幅值接近 0，FFT 功率谱仅直流分量显著，验证了梯度法对低频区域的判断能力；

边缘块的梯度幅值与 FFT 功率谱的高频分量均显著，说明两种方法对高频边缘的响应一致。

## 六、实验结论

一致性验证：空域梯度法与频域 FFT 法的局部频率估计结果具有极高的一致性，相关系数达 0.9582，MAE 仅为 6.5063，梯度法可作为 FFT 法的高效近似方案；

近似效果评估：梯度法对图像局部频率的空间分布判断精准，在平滑区域误差极小，高频边缘区域误差可控，能有效反映图像的局部频率特征；

方法特性对比：FFT 法为频域直接测量，是局部频率的金标准，但计算复杂度高；梯度法全程空域计算，效率显著更高，适合实时处理场景；

工程应用价值：本实验验证了梯度法作为 FFT 法快速近似的有效性，为图像下采样抗混叠滤波的参数设计提供了可靠依据，可直接用于抗混叠滤波的截止频率估计、分辨率自适应缩放等场景。

## 七、实验总结

本实验通过定量指标与可视化分析，充分验证了空域梯度法与频域 FFT 法在图像局部最高频率估计中的高度一致性。梯度法在保持近似精度的同时，大幅降低了计算复杂度，在实时图像处理场景中具有显著优势；而 FFT 法的高精度特性，使其仍为理论验证与高精度测量的金标准。两种方法的互补特性，为不同需求的图像处理任务提供了灵活的频率估计方案。