暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称     计算机视觉    指导教师  赵乘骥   成绩

实验项目名称   实验2   实验项目类型 验证

实验地点  教108  学院 国际能源学院  专业  自动化

学生姓名林振涛学号 2023101160  实验时间 2026 年 3 月

# 数字图像处理实验报告

## 一、实验名称

基于 OpenCV 与 NumPy 的图像增强算法实现与对比分析

## 二、实验目的

1.掌握全局直方图均衡化的手动实现原理，对比 OpenCV 内置接口的效果，验证算法正确性。

2.理解并实现 CLAHE（限制对比度自适应直方图均衡化）、均值滤波、高斯滤波等常用图像增强算法。

3.针对不同类型图像（低对比度、含噪声、高亮度），对比各算法的增强效果与适用场景。

4.结合直方图变化与视觉效果，分析算法对图像灰度分布、细节、噪声的影响。

完成 “滤波→均衡” 与 “均衡→滤波” 的组合处理，验证处理顺序对结果的影响。

## 三、实验环境

1.硬件环境：普通 PC（Intel CPU，16GB 内存）

2.软件环境：Python 3.9，OpenCV 4.7，NumPy 1.24，Matplotlib 3.7

3.测试图像：3 幅卡通风格图像，分别对应低对比度、含噪声、高亮度三类典型场景

## 四、实验原理

### 1. 全局直方图均衡化

全局直方图均衡化通过图像的累计分布函数（CDF），将原图像的灰度直方图拉伸为近似均匀分布，从而提升全局对比度。

核心步骤：

计算原图像的灰度直方图 h(rk)，统计各灰度级的像素数量；

计算累计分布函数 CDF(rk)=j=0kh(rj)；

归一化 CDF，得到灰度映射关系 sk=L−1MN⋅CDF(rk)（L=256 为灰度级总数，M×N 为图像尺寸）；

用映射关系更新原图像的灰度值，得到均衡化结果。

### 2. CLAHE（限制对比度自适应直方图均衡化）

全局均衡化对整幅图像统一处理，易导致局部细节丢失、噪声放大。CLAHE 将图像分块，对每个子块进行直方图均衡化，并通过对比度限制抑制噪声放大，同时用双线性插值消除块效应，实现局部对比度增强。

### 3. 空间滤波

均值滤波：用邻域内像素的平均值替代中心像素，属于线性平滑滤波，可抑制噪声，但会模糊图像边缘。

高斯滤波：用高斯核加权邻域像素，权重随距离中心衰减，平滑效果更自然，对高斯噪声抑制效果优于均值滤波，边缘保留更好。

## 五、实验步骤

1图像预处理：读取 3 幅测试图像，统一转换为灰度图，调整尺寸为 256×256，保证处理一致性。

2算法实现：

手动实现全局直方图均衡化，同时调用 OpenCV cv2.equalizeHist() 做对比；

调用 OpenCV cv2.createCLAHE() 实现 CLAHE；

手动实现均值滤波，调用 OpenCV cv2.GaussianBlur() 实现高斯滤波；

实现 “滤波→均衡”（先去噪再增强对比度）与 “均衡→滤波”（先增强再去噪）两种组合流程。

3结果可视化：绘制各算法处理后的图像与对应灰度直方图，直观对比效果。

4结果分析：结合视觉效果与直方图变化，分析各算法的优缺点与适用场景。

## 六、实验结果与分析

### 1. 图像 1：低对比度卡通熊（看书场景）

#### 原图像分析

原图像灰度集中在中高亮度区间，直方图呈现单峰集中分布，对比度低，画面偏灰，细节层次不明显。

#### 各算法处理结果分析

| 处理方法 | 视觉效果 | 直方图变化 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动全局均衡化 | 画面整体变暗，小熊主体与背景对比度大幅提升，但出现明显块效应，细节失真 | 灰度分布被强制拉伸，原集中的灰度被分散到全 0-255 区间，出现多个离散峰值 | 优点：全局对比度显著提升；缺点：块效应明显，细节丢失，噪声放大 |
| OpenCV 全局均衡化 | 效果与手动实现完全一致，验证了手动算法的正确性 | 直方图分布与手动结果完全匹配 | 与手动实现等价，适合全局对比度提升，不适合局部细节 |
| CLAHE | 画面亮度自然，小熊主体、书本、靠垫的细节清晰，无块效应，对比度柔和提升 | 直方图分布更平滑，灰度覆盖全区间，无明显离散峰值 | 优点：局部细节保留好，无过度增强；缺点：全局对比度提升幅度弱于全局均衡化 |
| 均值滤波 | 画面整体平滑，边缘轻微模糊，无明显对比度变化 | 直方图分布与原图几乎一致，仅灰度值轻微平滑 | 优点：简单去噪；缺点：边缘模糊，无对比度提升 |
| 高斯滤波 | 画面平滑自然，边缘保留优于均值滤波，无明显模糊 | 直方图分布与原图一致，平滑效果更柔和 | 优点：去噪同时保留边缘；缺点：无对比度提升 |

### 2. 图像 2：含噪声卡通熊（煎蛋问号场景）

#### 原图像分析

原图像添加了高斯噪声，直方图出现多个分散峰值，画面有明显颗粒感，小熊主体与背景对比度适中。

#### 各算法处理结果分析

| 处理方法 | 视觉效果 | 直方图变化 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动全局均衡化 | 噪声被大幅放大，画面出现严重颗粒感，小熊主体细节被噪声淹没 | 灰度分布被拉伸，噪声对应的灰度被强化，直方图出现多个高幅值峰值 | 优点：对比度提升；缺点：严重放大噪声，完全不适合含噪图像 |
| OpenCV 全局均衡化 | 与手动实现效果一致，噪声放大问题显著 | 直方图分布与手动结果完全匹配 | 与手动实现等价，含噪图像禁用 |
| CLAHE | 噪声被有效抑制，小熊主体细节清晰，对比度自然提升，无明显颗粒感 | 直方图分布平滑，噪声对应的灰度被弱化，主体灰度分布更集中 | 优点：局部增强 + 噪声抑制；缺点：全局对比度提升有限 |
| 均值滤波 | 噪声被有效去除，画面平滑，但小熊边缘、煎蛋细节明显模糊 | 直方图分布与原图一致，灰度值被平均化 | 优点：去噪效果好；缺点：边缘模糊严重 |
| 高斯滤波 | 噪声被有效抑制，边缘保留远优于均值滤波，画面自然清晰 | 直方图分布平滑，噪声灰度被弱化 | 优点：去噪 + 边缘保留平衡；缺点：无对比度提升 |

、

### 3. 图像 3：高亮度卡通熊猫（国旗场景）

#### 原图像分析

原图像以白色为主，灰度集中在高亮度区间，直方图呈现极端单峰分布，熊猫主体与背景对比度极低，细节几乎被淹没。

#### 各算法处理结果分析

| 处理方法 | 视觉效果 | 直方图变化 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动全局均衡化 | 画面整体变暗，熊猫主体轮廓被强化，但出现严重块效应，细节失真，国旗细节丢失 | 原集中在高亮度的灰度被强制拉伸到全 0-255 区间，直方图出现多个离散峰值 | 优点：全局对比度大幅提升；缺点：块效应严重，细节失真，噪声放大 |
| OpenCV 全局均衡化 | 效果与手动实现完全一致，块效应、细节丢失问题相同 | 直方图分布与手动结果完全匹配 | 与手动实现等价，适合极端高亮度图像的全局增强，但细节损失大 |
| CLAHE | 画面亮度自然，熊猫主体、国旗、小鸟的细节清晰，无块效应，对比度柔和提升 | 直方图分布平滑，灰度覆盖全区间，无明显离散峰值 | 优点：细节保留完美，无过度增强；缺点：全局对比度提升幅度弱于全局均衡化 |
| 均值滤波 | 画面整体平滑，边缘轻微模糊，无明显对比度变化 | 直方图分布与原图几乎一致，仅灰度值轻微平滑 | 优点：简单去噪；缺点：无对比度提升，边缘模糊 |
| 高斯滤波 | 画面平滑自然，边缘保留优于均值滤波，无明显模糊 | 直方图分布与原图一致，平滑效果更柔和 | 优点：去噪同时保留边缘；缺点：无对比度提升 |

### 4. 组合处理顺序对比（以含噪声图像为例）

滤波→均衡：先通过高斯滤波去除噪声，再用 CLAHE 增强对比度。结果：噪声被有效抑制，对比度自然提升，细节清晰，无颗粒感。

均衡→滤波：先用全局均衡化增强对比度，再用高斯滤波去噪。结果：均衡化放大的噪声无法被完全去除，画面残留明显颗粒感，细节模糊。

结论：图像增强必须遵循先去噪、后增强的顺序，否则会导致噪声被同步放大，无法通过后续滤波完全消除。

## 七、实验结论

1全局直方图均衡化：手动实现与 OpenCV 接口效果完全一致，可大幅提升全局对比度，但易产生块效应、放大噪声，仅适合无噪、低对比度的全局增强，不适合含噪图像和局部细节要求高的场景。

2CLAHE：完美解决全局均衡化的缺陷，在提升局部对比度的同时抑制噪声、保留细节，是通用场景下的最优对比度增强算法，适合各类图像。

3空间滤波：

均值滤波去噪效果好，但边缘模糊严重，适合对边缘要求低的场景；

高斯滤波在去噪和边缘保留之间取得平衡，是通用去噪的最优选择。

4处理顺序：图像增强必须遵循 “先滤波去噪，后均衡增强” 的顺序，否则会导致噪声放大，严重影响最终效果。

5算法选型建议：

无噪低对比度图像：优先 CLAHE，全局均衡化仅用于极端场景；

含噪图像：先高斯滤波去噪，再用 CLAHE 增强；

高亮度 / 高暗度图像：CLAHE 可实现自然增强，避免全局均衡化的失真。

## 八、实验总结

本次实验完成了全局直方图均衡化的手动实现，以及 CLAHE、均值滤波、高斯滤波等算法的工程实现与对比分析，验证了各算法的原理、优缺点与适用场景。通过对 3 类典型图像的处理，深入理解了图像增强的核心逻辑：对比度提升与噪声抑制的平衡，以及处理顺序对结果的关键影响。

实验中手动实现的全局均衡化与 OpenCV 接口结果完全一致，验证了算法的正确性；同时通过 CLAHE 与全局均衡化的对比，明确了自适应算法在实际工程中的优势。本次实验为后续更复杂的图像处理任务（如目标检测、图像分割）奠定了基础。